# Chapter 3: Data-Link Layer - Multiple Choice Questions

Q1: Communication at the data-link layer is:

A) End-to-end

B) Node-to-node

C) Process-to-process

D) Host-to-host

Correct Answer: B) Node-to-node

Explanation (EN): Communication at the application, transport, and network layers is end-to-end, whereas communication at the data-link layer is node-to-node.

الشرح (AR): التواصل في طبقة ربط البيانات (data-link) يتم من عقدة إلى عقدة (node-to-node)، على عكس الطبقات العليا التي تكون من طرف إلى طرف (end-to-end).

--------------------------------------------------

Q2: Which type of link is used when two friends use their cellular phones to chat?

A) Point-to-point link

B) Broadcast link

C) Multicast link

D) Dedicated link

Correct Answer: B) Broadcast link

Explanation (EN): When using cellular phones, the link is a broadcast link because the air is shared among many cell phone users.

الشرح (AR): عند استخدام الهواتف المحمولة، يكون الرابط من نوع البث (broadcast) لأن الهواء وسيط مشترك بين العديد من المستخدمين.

--------------------------------------------------

Q3: The data-link layer is divided into which two sublayers?

A) TCP and IP

B) DLC and MAC

C) Physical and Network

D) CSMA and ALOHA

Correct Answer: B) DLC and MAC

Explanation (EN): The data-link layer is divided into the data-link control (DLC) and media access control (MAC) sublayers.

الشرح (AR): تنقسم طبقة ربط البيانات إلى طبقتين فرعيتين هما التحكم في ربط البيانات (DLC) والتحكم في الوصول للوسائط (MAC).

--------------------------------------------------

Q4: Which sublayer deals only with issues specific to broadcast links?

A) Data-link control (DLC)

B) Logical Link Control (LLC)

C) Media access control (MAC)

D) Physical control

Correct Answer: C) Media access control (MAC)

Explanation (EN): The MAC sublayer deals only with issues specific to broadcast links, while DLC deals with issues common to all links.

الشرح (AR): الطبقة الفرعية MAC تتعامل حصراً مع المشكلات الخاصة بروابط البث (broadcast links).

--------------------------------------------------

Q5: In character-oriented framing, what strategy is added to prevent a character with the same pattern as the flag from being interpreted as the end of the frame?

A) Bit stuffing

B) Byte stuffing

C) Error correction

D) Parity checking

Correct Answer: B) Byte stuffing

Explanation (EN): Byte stuffing (or character stuffing) adds a special byte (ESC) to the data section when there is a character with the same pattern as the flag.

الشرح (AR): حشو البايتات (Byte stuffing) هو إضافة بايت خاص (ESC) للبيانات لمنع تفسير أي جزء منها على أنه إشارة نهاية الإطار (flag).

--------------------------------------------------

Q6: What is the standard 8-bit flag pattern used in most bit-oriented protocols?

A) 11111111

B) 00000000

C) 01111110

D) 10101010

Correct Answer: C) 01111110

Explanation (EN): Most bit-oriented protocols use a special 8-bit pattern flag, 01111110, as the delimiter.

الشرح (AR): تستخدم معظم البروتوكولات الموجهة للبتات (bit-oriented) النمط 01111110 كإشارة للبداية والنهاية.

--------------------------------------------------

Q7: In bit stuffing, when does the sender add an extra 0?

A) After every 8 bits

B) Whenever five consecutive 1s follow a 0

C) Whenever a 0 follows five 1s

D) Before every flag pattern

Correct Answer: B) Whenever five consecutive 1s follow a 0

Explanation (EN): Bit stuffing is the process of adding one extra 0 whenever five consecutive 1s follow a 0 in the data.

الشرح (AR): حشو البتات (Bit stuffing) يعني إضافة صفر إضافي كلما ظهرت خمسة وحايد متتالية بعد صفر، لتجنب تشابهها مع الفلاج.

--------------------------------------------------

Q8: What type of error means that two or more bits in the data unit have changed?

A) Single-bit error

B) Burst error

C) Synchronization error

D) Framing error

Correct Answer: B) Burst error

Explanation (EN): A burst error means that two or more bits in the data unit have changed from 1 to 0 or from 0 to 1.

الشرح (AR): خطأ الاندفاع (Burst error) يعني أن بتين أو أكثر في وحدة البيانات قد تغيرا أثناء النقل.

--------------------------------------------------

Q9: What is the central concept used for detecting or correcting errors?

A) Redundancy

B) Encapsulation

C) Framing

D) Multiplexing

Correct Answer: A) Redundancy

Explanation (EN): The central concept in detecting or correcting errors is redundancy, which means sending extra bits with the data.

الشرح (AR): المفهوم الأساسي لاكتشاف وتصحيح الأخطاء هو التكرار (Redundancy)، بإضافة بتات زائدة للبيانات الأصلية.

--------------------------------------------------

Q10: In block coding, if a message block consists of k bits and r redundant bits are added, what is the length of the resulting codeword (n)?

A) n = k * r

B) n = k / r

C) n = k + r

D) n = k - r

Correct Answer: C) n = k + r

Explanation (EN): We add r redundant bits to each k-bit dataword to make the length n = k + r.

الشرح (AR): يتم إضافة r بتات زائدة إلى k بتات من البيانات ليكون الطول النهائي للإطار n = k + r.

--------------------------------------------------

Q11: What is the Hamming distance between the words 10101 and 11110?

A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

Correct Answer: C) 3

Explanation (EN): Applying the XOR operation (10101 XOR 11110 = 01011) results in three 1s, meaning the Hamming distance is 3.

الشرح (AR): مسافة هامنج بين الكلمتين هي 3، وذلك لوجود 3 اختلافات بين البتات المتقابلة فيهما.

--------------------------------------------------

Q12: To guarantee the detection of up to s errors in all cases, the minimum Hamming distance (d_min) must be:

A) s

B) s - 1

C) 2s + 1

D) s + 1

Correct Answer: D) s + 1

Explanation (EN): The minimum Hamming distance in a block code must be d_min = s + 1 to detect up to s errors.

الشرح (AR): لضمان اكتشاف أخطاء يصل عددها إلى s، يجب أن تكون مسافة هامنج الصغرى d_min = s + 1.

--------------------------------------------------

Q13: In a linear block code, the exclusive OR (XOR) of two valid codewords creates:

A) An invalid codeword

B) The original dataword

C) Another valid codeword

D) A parity bit

Correct Answer: C) Another valid codeword

Explanation (EN): A linear block code is a code in which the exclusive OR of two valid codewords creates another valid codeword.

الشرح (AR): في شفرة الكتلة الخطية (linear block code)، عملية XOR بين كلمتي شفرة صالحتين تنتج دائماً كلمة شفرة صالحة أخرى.

--------------------------------------------------

Q14: A simple parity-check code can detect:

A) Only single-bit errors

B) Any odd number of errors

C) Any even number of errors

D) Burst errors of any length

Correct Answer: B) Any odd number of errors

Explanation (EN): The simple parity check is guaranteed to detect one single error, and it can also find any odd number of errors.

الشرح (AR): فحص التكافؤ البسيط (parity-check) يكتشف الخطأ المفرد وأي عدد فردي من الأخطاء.

--------------------------------------------------

Q15: Which error-detecting code is based on the property that if a codeword is rotated, the result is another codeword?

A) Parity-check code

B) Checksum

C) Hamming code

D) Cyclic code

Correct Answer: D) Cyclic code

Explanation (EN): In a cyclic code, if a codeword is cyclically shifted (rotated), the result is another codeword.

الشرح (AR): الشفرات الدورية (Cyclic codes) تتميز بأن الإزاحة الدورية لأي كلمة شفرة تنتج كلمة شفرة صالحة أخرى.

--------------------------------------------------

Q16: In CRC, if the generator (divisor) is 4 bits long, how many 0s are added to the right-hand side of the dataword?

A) 2

B) 3

C) 4

D) 5

Correct Answer: B) 3

Explanation (EN): The size of the dataword is augmented by adding n - k (which is divisor size - 1) 0s. For a 4-bit divisor, 3 zeros are added.

الشرح (AR): في فحص التكرار الدوري (CRC)، يتم إضافة أصفار تساوي طول القاسم (المقسوم عليه) ناقص واحد. هنا تضاف 3 أصفار.

--------------------------------------------------

Q17: In CRC, the modulo-2 binary division process uses which logical operation for both addition and subtraction?

A) AND

B) OR

C) XOR

D) NOT

Correct Answer: C) XOR

Explanation (EN): In modulo-2 arithmetic, addition and subtraction are the same, and the XOR operation is used to do both.

الشرح (AR): في عملية القسمة الثنائية (modulo-2)، يتم استخدام بوابة العطف المنطقي (XOR) لعمليات الجمع والطرح.

--------------------------------------------------

Q18: Checksum is mostly used at which layers of the Internet protocol suite?

A) Physical and Data-link

B) Network and Transport

C) Data-link and Network

D) Application and Presentation

Correct Answer: B) Network and Transport

Explanation (EN): In the Internet, the checksum technique is mostly used at the network and transport layer rather than the data-link layer.

الشرح (AR): تُستخدم تقنية Checksum بشكل أساسي في طبقتي الشبكة (Network) والنقل (Transport) في الإنترنت.

--------------------------------------------------

Q19: Which HDLC transfer mode is characterized by a balanced configuration where each station can function as primary and secondary?

A) Normal response mode (NRM)

B) Asynchronous balanced mode (ABM)

C) Synchronous response mode (SRM)

D) Polling mode

Correct Answer: B) Asynchronous balanced mode (ABM)

Explanation (EN): In ABM, the configuration is balanced, the link is point-to-point, and each station can function as a primary and a secondary.

الشرح (AR): في وضع ABM، تكون التهيئة متوازنة ويمكن لكل محطة أن تعمل كمحطة أساسية (primary) وثانوية (secondary).

--------------------------------------------------

Q20: In HDLC, which type of frame is used to transport user data and control information relating to user data (piggybacking)?

A) S-frames

B) U-frames

C) I-frames

D) C-frames

Correct Answer: C) I-frames

Explanation (EN): Information frames (I-frames) are used to transport user data and control information relating to user data.

الشرح (AR): إطارات المعلومات (I-frames) تُستخدم لنقل بيانات المستخدم ومعلومات التحكم المتعلقة بها.

--------------------------------------------------

Q21: In HDLC, if the first 2 bits of the control field are 10, the frame is a(n):

A) I-frame

B) S-frame

C) U-frame

D) Payload frame

Correct Answer: B) S-frame

Explanation (EN): If the first 2 bits of the control field are 10, this means the frame is a Supervisory (S) frame.

الشرح (AR): في بروتوكول HDLC، إذا كان أول بتين في حقل التحكم هما 10، فهذا يعني أنه إطار إشرافي (S-frame).

--------------------------------------------------

Q22: Which protocol is by far the most common for point-to-point access connecting home computers to an ISP?

A) HDLC

B) SLIP

C) PPP

D) Ethernet

Correct Answer: C) PPP

Explanation (EN): Millions of Internet users connecting to an ISP use the Point-to-Point Protocol (PPP).

الشرح (AR): بروتوكول نقطة لنقطة (PPP) هو الأكثر شيوعاً لربط أجهزة المستخدمين بمزودي خدمة الإنترنت.

--------------------------------------------------

Q23: Which of the following services is NOT provided by PPP?

A) Framing

B) Flow control

C) Network address configuration

D) Error detection

Correct Answer: B) Flow control

Explanation (EN): PPP does not provide flow control. A sender can send several frames without concern about overwhelming the receiver.

الشرح (AR): لا يوفر بروتوكول PPP التحكم في التدفق (Flow control)، حيث يمكن للمرسل إرسال بيانات دون مراعاة قدرة المستقبل.

--------------------------------------------------

Q24: What is the constant value of the address field in a PPP frame?

A) 00000000

B) 11111111

C) 01111110

D) 00000011

Correct Answer: B) 11111111

Explanation (EN): The address field in PPP is a constant value and set to 11111111 (broadcast address).

الشرح (AR): حقل العنوان في إطار PPP ثابت وقيمته 11111111 (عنوان البث).

--------------------------------------------------

Q25: In PPP transition phases, which state follows the 'Establish' state if the two ends agree on authentication?

A) Open

B) Network

C) Authenticate

D) Terminate

Correct Answer: C) Authenticate

Explanation (EN): If the two ends agree with authentication, the system goes to the authenticate state from the establish state.

الشرح (AR): إذا اتفق الطرفان على المصادقة، ينتقل النظام من حالة التأسيس (Establish) إلى حالة المصادقة (Authenticate).

--------------------------------------------------

Q26: Which PPP protocol is responsible for establishing, maintaining, configuring, and terminating links?

A) PAP

B) LCP

C) NCP

D) CHAP

Correct Answer: B) LCP

Explanation (EN): The Link Control Protocol (LCP) is responsible for establishing, maintaining, configuring, and terminating links.

الشرح (AR): بروتوكول التحكم في الرابط (LCP) هو المسؤول عن تأسيس وإدارة وإنهاء الروابط في PPP.

--------------------------------------------------

Q27: Which authentication protocol in PPP uses a three-way handshaking process and keeps the password secret?

A) PAP

B) CHAP

C) IPCP

D) LCP

Correct Answer: B) CHAP

Explanation (EN): The Challenge Handshake Authentication Protocol (CHAP) is a three-way protocol where the password is kept secret.

الشرح (AR): بروتوكول CHAP يوفر مصادقة عبر ثلاثة خطوات ويحافظ على سرية كلمة المرور بتشفيرها.

--------------------------------------------------

Q28: In Multilink PPP, to show that an actual PPP frame is carrying a fragment of a logical PPP frame, the protocol field is set to:

A) 0021_16

B) 0023_16

C) 003d_16

D) C021_16

Correct Answer: C) 003d_16

Explanation (EN): The protocol field is set to (003d)16 to show that the actual frame is a fragment of a logical PPP frame.

الشرح (AR): في بروتوكول PPP متعدد الروابط، يتم ضبط حقل البروتوكول على القيمة 003d بالنظام الست عشري للإشارة إلى أن الإطار هو جزء من إطار منطقي.

--------------------------------------------------

Q29: ALOHA, CSMA, and CSMA/CD are examples of which category of multiple-access protocols?

A) Controlled-access

B) Random-access

C) Channelization

D) Token passing

Correct Answer: B) Random-access

Explanation (EN): These protocols belong to random-access or contention methods where stations compete for the medium.

الشرح (AR): تنتمي هذه البروتوكولات إلى طرق الوصول العشوائي (Random-access) حيث تتنافس المحطات على استخدام الوسيط.

--------------------------------------------------

Q30: In pure ALOHA, what is the vulnerable time (the time during which a collision may occur)?

A) T_fr

B) 2 x T_fr

C) T_p

D) 2 x T_p

Correct Answer: B) 2 x T_fr

Explanation (EN): The vulnerable time for pure ALOHA is 2 times the frame transmission time (2 x T_fr).

الشرح (AR): الوقت المعرض للتصادم في نظام ALOHA النقي يساوي ضعف وقت إرسال الإطار (2 x T_fr).

--------------------------------------------------

Q31: What is the maximum throughput (S_max) of pure ALOHA?

A) 18.4%

B) 36.8%

C) 50.0%

D) 100%

Correct Answer: A) 18.4%

Explanation (EN): The maximum throughput for pure ALOHA is 0.184 (18.4%) when G = 1/2.

الشرح (AR): الحد الأقصى للإنتاجية في ALOHA النقي هو 18.4%.

--------------------------------------------------

Q32: In slotted ALOHA, the vulnerable time is reduced to:

A) 0.5 x T_fr

B) T_fr

C) 2 x T_fr

D) T_p

Correct Answer: B) T_fr

Explanation (EN): By forcing stations to start transmission only at the beginning of a time slot, the vulnerable time is reduced to T_fr.

الشرح (AR): في نظام ALOHA المجدول (Slotted)، يتم تقليص الوقت المعرض للتصادم ليصبح مساوياً لوقت إرسال الإطار (T_fr).

--------------------------------------------------

Q33: Which access method is based on the principle 'listen before talk'?

A) ALOHA

B) Token Passing

C) CSMA

D) Polling

Correct Answer: C) CSMA

Explanation (EN): Carrier sense multiple access (CSMA) requires that each station listen to the medium before sending.

الشرح (AR): يعتمد بروتوكول CSMA على مبدأ الاستماع للوسيط قبل التحدث لتجنب التصادم.

--------------------------------------------------

Q34: In CSMA, the vulnerable time is equal to:

A) T_fr

B) 2 x T_fr

C) The propagation time (T_p)

D) 2 x The propagation time (2 x T_p)

Correct Answer: C) The propagation time (T_p)

Explanation (EN): The vulnerable time for CSMA is the propagation time (T_p), the time needed for a signal to propagate to the other end.

الشرح (AR): الوقت المعرض للتصادم في CSMA يساوي وقت انتشار الإشارة (Propagation time).

--------------------------------------------------

Q35: Which persistence method sends the frame immediately with a probability of 1 if the line is idle?

A) 1-persistent

B) Nonpersistent

C) p-persistent

D) 0-persistent

Correct Answer: A) 1-persistent

Explanation (EN): In the 1-persistent method, after finding the line idle, the station sends its frame immediately.

الشرح (AR): في الطريقة المستمرة-1 (1-persistent)، تُرسل المحطة الإطار فوراً إذا كان الخط فارغاً.

--------------------------------------------------

Q36: For CSMA/CD to work correctly, the frame transmission time (T_fr) must be at least:

A) T_p

B) 2 x T_p

C) T_p / 2

D) 2 x T_fr

Correct Answer: B) 2 x T_p

Explanation (EN): The frame transmission time T_fr must be at least twice the maximum propagation time (2 x T_p) to detect collisions.

الشرح (AR): لكي يعمل بروتوكول CSMA/CD بشكل صحيح، يجب أن يكون وقت إرسال الإطار ضعف وقت الانتشار كحد أدنى لاكتشاف التصادم.

--------------------------------------------------

Q37: In which controlled-access method does a station need to make a reservation in a minislot before sending data?

A) Token passing

B) Polling

C) CSMA/CA

D) Reservation

Correct Answer: D) Reservation

Explanation (EN): In the reservation method, a station needs to make a reservation before sending data.

الشرح (AR): في طريقة الحجز (Reservation)، يجب على المحطة حجز مكان في إطار الحجز قبل إرسال بياناتها.

--------------------------------------------------

Q38: Which controlled-access method designates one device as a primary station and others as secondary devices?

A) Reservation

B) Token passing

C) Polling

D) ALOHA

Correct Answer: C) Polling

Explanation (EN): Polling uses a primary station to control the link and solicit transmissions from secondary stations.

الشرح (AR): تعتمد طريقة الاقتراع (Polling) على محطة أساسية تتحكم في الرابط وتسمح للمحطات الثانوية بالإرسال.

--------------------------------------------------

Q39: In a token-passing network, what gives a station the right to access the channel and send data?

A) A reservation minislot

B) The SEL frame

C) The possession of the token

D) The CSMA algorithm

Correct Answer: C) The possession of the token

Explanation (EN): The possession of the token gives the station the right to access the channel and send its data.

الشرح (AR): امتلاك الرمز (Token) يعطي المحطة الحق في الوصول للوسيط وإرسال البيانات.

--------------------------------------------------

Q40: What protocol is used to find the link-layer (MAC) address of the next node when the IP address is known?

A) ARP

B) RARP

C) ICMP

D) DHCP

Correct Answer: A) ARP

Explanation (EN): The Address Resolution Protocol (ARP) is used to find the link-layer address of the next node.

الشرح (AR): يُستخدم بروتوكول ARP لإيجاد عنوان طبقة الربط (MAC address) للعقدة التالية باستخدام عنوان الـ IP الخاص بها.

--------------------------------------------------