# Networking MCQs (Chapters 4 & 5)

## Q1: Which wired LAN technology survived and updated itself to meet the needs of the time?

A) Fiber Distributed Data Interface (FDDI)

B) Ethernet

C) Token Ring

D) Fibre Channel

Correct Answer: B) Ethernet

Explanation (EN): Almost every wired LAN technology except Ethernet disappeared because Ethernet was able to update itself to meet the needs of the time.

الشرح (AR): تقريباً جميع تقنيات الشبكات المحلية السلكية اختفت باستثناء إيثرنت لأنها كانت قادرة على تحديث نفسها لتلبية احتياجات الوقت.

## Q2: What is the transmission rate of Standard Ethernet?

A) 10 Mbps

B) 100 Mbps

C) 1 Gbps

D) 10 Gbps

Correct Answer: A) 10 Mbps

Explanation (EN): Standard Ethernet refers to the original Ethernet technology with a data rate of 10 Mbps.

الشرح (AR): تشير الإيثرنت القياسية إلى تقنية إيثرنت الأصلية بمعدل نقل بيانات يبلغ 10 ميجابت في الثانية.

## Q3: What is the minimum payload length of an Ethernet frame data field?

A) 64 bytes

B) 46 bytes

C) 1500 bytes

D) 1518 bytes

Correct Answer: B) 46 bytes

Explanation (EN): The data field carries data encapsulated from the upper-layer protocols with a minimum of 46 bytes and a maximum of 1500 bytes.

الشرح (AR): يحمل حقل البيانات البيانات المغلفة من بروتوكولات الطبقة العليا بحد أدنى 46 بايت وحد أقصى 1500 بايت.

## Q4: What does a destination MAC address composed of forty-eight 1s (FF:FF:FF:FF:FF:FF) represent?

A) Unicast address

B) Multicast address

C) Broadcast address

D) Loopback address

Correct Answer: C) Broadcast address

Explanation (EN): A broadcast destination address is forty-eight 1s (all Fs in hexadecimal), meaning the recipients are all stations on the LAN.

الشرح (AR): عنوان وجهة البث (Broadcast) يتكون من 48 واحدًا (كلها F بالسداسي عشر)، مما يعني أن المستلمين هم جميع المحطات على الشبكة المحلية.

## Q5: If the least significant bit of the first byte in a destination MAC address is 1, what is the address type?

A) Unicast

B) Broadcast

C) Multicast

D) Anycast

Correct Answer: C) Multicast

Explanation (EN): If the least significant bit of the first byte in a destination address is 0, the address is unicast; otherwise, it is multicast.

الشرح (AR): إذا كان البت الأقل أهمية في البايت الأول من عنوان الوجهة هو 0، فالعنوان أحادي (Unicast)؛ أما إذا كان 1 فهو متعدد (Multicast).

## Q6: Which feature was added to Fast Ethernet to allow incompatible devices to agree on a mode or data rate?

A) Frame Bursting

B) CSMA/CD

C) Autonegotiation

D) Carrier Extension

Correct Answer: C) Autonegotiation

Explanation (EN): Autonegotiation allows two devices to negotiate the mode or data rate of operation, allowing a 10 Mbps device to connect with a 100 Mbps device.

الشرح (AR): يسمح التفاوض التلقائي لجهازين بالتفاوض على وضع أو معدل نقل البيانات، مما يسمح لجهاز بسرعة 10 ميجابت بالاتصال بجهاز بسرعة 100 ميجابت.

## Q7: In full-duplex mode Gigabit Ethernet, which medium access method is used?

A) CSMA/CD

B) CSMA/CA

C) Token Passing

D) No contention (CSMA/CD is not used)

Correct Answer: D) No contention (CSMA/CD is not used)

Explanation (EN): In full-duplex mode, there is a central switch and no collision, which means that CSMA/CD is not used.

الشرح (AR): في وضع الازدواج الكامل، يوجد محول (Switch) مركزي ولا يوجد تصادم، مما يعني عدم استخدام CSMA/CD.

## Q8: What is the IEEE standard for the wireless LAN known as WiFi?

A) IEEE 802.3

B) IEEE 802.11

C) IEEE 802.15

D) IEEE 802.16

Correct Answer: B) IEEE 802.11

Explanation (EN): IEEE has defined the specifications for a wireless LAN, called IEEE 802.11, which is certified by the WiFi Alliance.

الشرح (AR): حددت IEEE مواصفات الشبكة المحلية اللاسلكية المسماة IEEE 802.11، والتي تم اعتمادها من قبل تحالف WiFi.

## Q9: What is a Basic Service Set (BSS) without an Access Point (AP) called?

A) Infrastructure BSS

B) Extended Service Set

C) Ad hoc architecture

D) Distribution system

Correct Answer: C) Ad hoc architecture

Explanation (EN): A BSS without an AP is a stand-alone network known as an ad hoc architecture.

الشرح (AR): مجموعة الخدمة الأساسية (BSS) بدون نقطة وصول (AP) هي شبكة مستقلة تُعرف ببنية الشبكة المخصصة (Ad hoc).

## Q10: Which MAC sublayer in IEEE 802.11 uses CSMA/CA as the access method?

A) Distributed Coordination Function (DCF)

B) Point Coordination Function (PCF)

C) Logical Link Control (LLC)

D) Carrier Sense Function (CSF)

Correct Answer: A) Distributed Coordination Function (DCF)

Explanation (EN): The distributed coordination function (DCF) is one of the two protocols defined by IEEE at the MAC sublayer and uses CSMA/CA.

الشرح (AR): وظيفة التنسيق الموزعة (DCF) هي أحد البروتوكولين المحددين بواسطة IEEE في طبقة MAC وتستخدم CSMA/CA.

## Q11: In IEEE 802.11, what is the Network Allocation Vector (NAV)?

A) An access point identifier

B) A timer indicating how long the channel will be occupied

C) A routing table

D) A physical layer frequency band

Correct Answer: B) A timer indicating how long the channel will be occupied

Explanation (EN): The NAV is a timer created by stations that shows how much time must pass before they are allowed to check the channel for idleness.

الشرح (AR): الـ NAV هو مؤقت تنشئه المحطات يوضح مقدار الوقت الذي يجب أن يمر قبل السماح لها بالتحقق من خلو القناة.

## Q12: Which control frames solve the hidden-station problem in WiFi?

A) ACK and NAK

B) RTS and CTS

C) Beacon and Probe

D) Data and ACK

Correct Answer: B) RTS and CTS

Explanation (EN): The solution to the hidden-station problem is the use of the handshake frames (RTS and CTS).

الشرح (AR): الحل لمشكلة المحطة المخفية هو استخدام إطارات المصافحة (RTS و CTS).

## Q13: What does a 802.11 frame address 1 always represent?

A) Original source

B) Final destination

C) Address of the next device the frame will visit

D) BSS ID

Correct Answer: C) Address of the next device the frame will visit

Explanation (EN): Address 1 is always the address of the next device that the frame will visit.

الشرح (AR): العنوان رقم 1 هو دائماً عنوان الجهاز التالي الذي سيزوره الإطار.

## Q14: What is the IEEE standard for Bluetooth?

A) IEEE 802.11

B) IEEE 802.3

C) IEEE 802.15

D) IEEE 802.5

Correct Answer: C) IEEE 802.15

Explanation (EN): Bluetooth technology is the implementation of a protocol defined by the IEEE 802.15 standard for WPANs.

الشرح (AR): تقنية البلوتوث هي تطبيق للبروتوكول المحدد بمعيار IEEE 802.15 لشبكات WPAN.

## Q15: What is a Bluetooth network called?

A) BSS

B) Scatternet

C) Piconet

D) ESS

Correct Answer: C) Piconet

Explanation (EN): A Bluetooth network is called a piconet, which can have up to eight stations (one primary and up to seven secondaries).

الشرح (AR): تسمى شبكة البلوتوث بـ Piconet، والتي يمكن أن تحتوي على ما يصل إلى 8 محطات (واحدة رئيسية وما يصل إلى 7 فرعية).

## Q16: What happens when multiple Bluetooth piconets are combined?

A) They form a wide area network

B) They form a scatternet

C) They form an extended service set

D) They cause channel collision

Correct Answer: B) They form a scatternet

Explanation (EN): Piconets can be combined to form a scatternet, where a secondary station in one piconet can be the primary in another.

الشرح (AR): يمكن دمج الـ Piconets لتشكيل Scatternet، حيث يمكن لمحطة فرعية في بيكونت معين أن تكون رئيسية في آخر.

## Q17: Which Bluetooth layer is roughly equivalent to the LLC sublayer in LANs?

A) Radio layer

B) Baseband layer

C) L2CAP layer

D) Applications layer

Correct Answer: C) L2CAP layer

Explanation (EN): The Logical Link Control and Adaptation Protocol (L2CAP) is roughly equivalent to the LLC sublayer in LANs.

الشرح (AR): بروتوكول التحكم والربط المنطقي (L2CAP) يعادل تقريبًا طبقة LLC الفرعية في الشبكات المحلية.

## Q18: In Bluetooth, what type of link is used for real-time audio where avoiding delay is more important than error-free delivery?

A) ACL

B) SCO

C) L2CAP

D) TDD

Correct Answer: B) SCO

Explanation (EN): A synchronous connection-oriented (SCO) link is used when avoiding latency is more important than integrity, such as for real-time audio.

الشرح (AR): يُستخدم الرابط المتزامن (SCO) عندما يكون تجنب التأخير أهم من سلامة البيانات، كما في الصوت الفوري.

## Q19: Which component of the telephone network is a twisted-pair cable connecting the subscriber to the local central office?

A) Trunk

B) Tandem office

C) Local loop

D) Regional office

Correct Answer: C) Local loop

Explanation (EN): The local loop is a twisted-pair cable that connects the subscriber telephone to the nearest end office.

الشرح (AR): الحلقة المحلية هي كابل مزدوج ملتوي يربط هاتف المشترك بأقرب مكتب نهاية (سنترال محلي).

## Q20: What does LATA stand for in telephone networks?

A) Local Area Telephone Access

B) Local Access Transport Area

C) Long-distance Area Telephone Association

D) Local Asynchronous Transmission Area

Correct Answer: B) Local Access Transport Area

Explanation (EN): After 1984, the United States was divided into more than 200 local access transport areas (LATAs).

الشرح (AR): بعد عام 1984، تم تقسيم الولايات المتحدة إلى أكثر من 200 منطقة نقل وصول محلي (LATA).

## Q21: Which carriers provide services between different LATAs?

A) ILECs

B) CLECs

C) LECs

D) IXCs

Correct Answer: D) IXCs

Explanation (EN): Interexchange carriers (IXCs), sometimes called long-distance companies, provide services between different LATAs.

الشرح (AR): توفر شركات التبادل البيني (IXCs)، والتي تُسمى أحيانًا شركات المسافات الطويلة، خدمات بين مناطق LATA المختلفة.

## Q22: Where do local exchange carriers (LECs) and interexchange carriers (IXCs) interact with one another?

A) End office

B) Local loop

C) Point of presence (POP)

D) Tandem switch

Correct Answer: C) Point of presence (POP)

Explanation (EN): LECs and IXCs interact via a switching office called a point of presence (POP).

الشرح (AR): تتفاعل شركات الاتصالات المحلية (LECs) مع شركات المسافات الطويلة (IXCs) عبر مكتب تبديل يسمى نقطة التواجد (POP).

## Q23: What protocol is used in the modern telephone signaling network?

A) TCP/IP

B) SS7

C) L2CAP

D) DSSS

Correct Answer: B) SS7

Explanation (EN): The protocol used in the telephone signaling network is called Signaling System Seven (SS7).

الشرح (AR): البروتوكول المستخدم في شبكة إشارات الهاتف يسمى نظام الإشارات السابع (SS7).

## Q24: What is the theoretical maximum downloading data rate for a 56K modem?

A) 33.6 kbps

B) 56 kbps

C) 64 kbps

D) 128 kbps

Correct Answer: B) 56 kbps

Explanation (EN): 56K modems have a downloading rate of up to 56 kbps because there is no quantization error in the downstream direction.

الشرح (AR): تتمتع أجهزة مودم 56K بمعدل تنزيل يصل إلى 56 كيلوبت في الثانية لعدم وجود خطأ تكميم (Quantization) في اتجاه التنزيل.

## Q25: In an ADSL network, what is the primary reason for the term 'asymmetric'?

A) It uses different physical cables for send and receive.

B) The downstream data rate is higher than the upstream data rate.

C) It only supports one-way communication.

D) It does not support voice communication.

Correct Answer: B) The downstream data rate is higher than the upstream data rate.

Explanation (EN): ADSL provides higher speed in the downstream direction (from Internet to resident) than in the upstream direction.

الشرح (AR): توفر ADSL سرعة أعلى في اتجاه التنزيل (من الإنترنت إلى المشترك) مقارنة باتجاه الرفع، ولهذا تسمى غير متماثلة.

## Q26: What device at the telephone company's end separates data from voice in an ADSL network?

A) ADSL modem

B) Splitter

C) DSLAM

D) Switch

Correct Answer: C) DSLAM

Explanation (EN): The ADSL uses a digital subscriber line access multiplexer (DSLAM) that separates data from voice at the destination (central office).

الشرح (AR): تستخدم ADSL مُجمّع وصول خط المشترك الرقمي (DSLAM) الذي يفصل البيانات عن الصوت في السنترال المركزي.

## Q27: What type of cable network combines optical fiber to the neighborhood node and coaxial cable to the house?

A) Traditional CATV

B) HFC (Hybrid fiber-coaxial)

C) 10Base5

D) 100Base-FX

Correct Answer: B) HFC (Hybrid fiber-coaxial)

Explanation (EN): The hybrid fiber-coaxial (HFC) network uses optical fiber from the cable office to the fiber node, and coaxial cable into the house.

الشرح (AR): تستخدم شبكة الألياف والمحور الهجينة (HFC) الألياف الضوئية من مكتب الكابل إلى العقدة، والكابل المحوري إلى داخل المنزل.

## Q28: Which device is installed inside the cable company to receive data from subscribers and pass it to the Internet?

A) CM (Cable Modem)

B) DSLAM

C) CMTS (Cable Modem Transmission System)

D) Splitter

Correct Answer: C) CMTS (Cable Modem Transmission System)

Explanation (EN): The cable modem transmission system (CMTS) is installed inside the cable company to handle subscriber data.

الشرح (AR): يتم تثبيت نظام إرسال مودم الكابل (CMTS) داخل شركة الكابلات للتعامل مع بيانات المشتركين.

## Q29: What is the center that controls base stations and coordinates communication in a cellular network?

A) Mobile Station (MS)

B) Base Station (BS)

C) Mobile Switching Center (MSC)

D) Regional Cable Head (RCH)

Correct Answer: C) Mobile Switching Center (MSC)

Explanation (EN): The mobile switching center (MSC) coordinates communication between all base stations and the telephone central office.

الشرح (AR): يقوم مركز التبديل المتنقل (MSC) بتنسيق الاتصال بين جميع المحطات الأساسية والسنترال المركزي للهاتف.

## Q30: In cellular networks, what is a frequency-reuse pattern?

A) A method to increase transmission power

B) A configuration of N cells where each cell uses a unique set of frequencies

C) A modulation technique

D) A way to bypass the MSC

Correct Answer: B) A configuration of N cells where each cell uses a unique set of frequencies

Explanation (EN): A frequency-reuse pattern is a configuration of N cells in which each cell uses a unique set of frequencies that can be repeated.

الشرح (AR): نمط إعادة استخدام التردد هو تكوين من N خلايا حيث تستخدم كل خلية مجموعة فريدة من الترددات التي يمكن تكرارها.

## Q31: Which handoff method allows a mobile station to communicate with two base stations at the same time during the transition?

A) Hard handoff

B) Soft handoff

C) Roaming

D) Paging

Correct Answer: B) Soft handoff

Explanation (EN): In a soft handoff, a mobile station can communicate with two base stations simultaneously, avoiding a broken connection.

الشرح (AR): في التسليم المرن (Soft handoff)، يمكن للمحطة المتنقلة الاتصال بمحطتين أساسيتين في نفس الوقت، مما يمنع انقطاع الاتصال.

## Q32: What multiplexing technology does the first-generation AMPS cellular system use?

A) TDMA

B) CDMA

C) FDMA

D) OFDM

Correct Answer: C) FDMA

Explanation (EN): AMPS is an analog cellular phone system using FDMA to separate channels.

الشرح (AR): AMPS هو نظام هاتف خلوي تناظري يستخدم FDMA لفصل القنوات.

## Q33: What multiplexing technologies does the GSM (2G) cellular system use?

A) FDMA only

B) TDMA and FDMA

C) CDMA and DSSS

D) OFDM

Correct Answer: B) TDMA and FDMA

Explanation (EN): GSM is a digital cellular phone system using both TDMA and FDMA.

الشرح (AR): GSM هو نظام هاتف خلوي رقمي يستخدم كلاً من TDMA و FDMA.

## Q34: In the IS-95 cellular system, what technique is used in the forward direction for signal spreading?

A) TDMA

B) CDMA

C) FDMA only

D) GSM

Correct Answer: B) CDMA

Explanation (EN): IS-95 uses CDMA in the forward direction where all bases are synchronized via GPS.

الشرح (AR): يستخدم نظام IS-95 تقنية CDMA في الاتجاه الأمامي حيث تتم مزامنة جميع القواعد عبر GPS.

## Q35: What generation of cellular networks uses an all-IP, packet-switched architecture supporting IPv6?

A) 1G

B) 2G

C) 3G

D) 4G

Correct Answer: D) 4G

Explanation (EN): The fourth generation (4G) is only packet-based and supports Internet Protocol version 6.

الشرح (AR): الجيل الرابع (4G) يعتمد بالكامل على الحزم ويدعم الإصدار السادس من بروتوكول الإنترنت (IPv6).

## Q36: What is the altitude of a Geostationary Earth Orbit (GEO) satellite?

A) 500 km

B) 2000 km

C) 15,000 km

D) 35,786 km

Correct Answer: D) 35,786 km

Explanation (EN): GEO satellites are located at a specific orbit approximately 35,786 km (22,000 mi) above the surface of the Earth.

الشرح (AR): توجد أقمار GEO الصناعية في مدار محدد يبلغ ارتفاعه تقريبًا 35,786 كم فوق سطح الأرض.

## Q37: Which category of satellites operates at an altitude between the two Van Allen belts?

A) GEO

B) MEO

C) LEO

D) Solar orbiters

Correct Answer: B) MEO

Explanation (EN): Medium-Earth-orbit (MEO) satellites are positioned between the two Van Allen belts (altitudes between 5000 and 15,000 km).

الشرح (AR): تتموضع الأقمار الصناعية ذات المدار الأرضي المتوسط (MEO) بين حزامي فان ألين (على ارتفاعات تتراوح بين 5000 و15000 كم).

## Q38: Which satellite system uses 24 satellites in six orbits to provide time and location information?

A) Iridium

B) Globalstar

C) Teledesic

D) Global Positioning System (GPS)

Correct Answer: D) Global Positioning System (GPS)

Explanation (EN): GPS uses 24 MEO satellites in six orbits to provide navigation and location services.

الشرح (AR): يستخدم نظام GPS 24 قمرًا صناعيًا من فئة MEO في 6 مدارات لتوفير خدمات الملاحة وتحديد المواقع.

## Q39: What principle does GPS use to determine a receiver's position?

A) Triangulation

B) Trilateration

C) Orthogonality

D) Autonegotiation

Correct Answer: B) Trilateration

Explanation (EN): GPS is based on trilateration, measuring distances (pseudoranges) from at least four satellites to find exact 3D coordinates.

الشرح (AR): يعتمد GPS على التثليث المساحي (Trilateration)، حيث يقيس المسافات من 4 أقمار صناعية على الأقل لإيجاد الإحداثيات ثلاثية الأبعاد الدقيقة.

## Q40: What is the term for the transmission path from the Earth to a satellite?

A) Downlink

B) Uplink

C) ISL

D) Footprint

Correct Answer: B) Uplink

Explanation (EN): Transmission from the Earth to the satellite is called the uplink, while transmission from the satellite to Earth is the downlink.

الشرح (AR): يُسمى الإرسال من الأرض إلى القمر الصناعي بالوصلة الصاعدة (Uplink)، بينما الإرسال من القمر إلى الأرض هو الوصلة الهابطة (Downlink).